### OFICIÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE: ULTRAZVUKOVÝ DIFUZÉR BLOOMY LOTUS ACORN (BL-029)

#### 1. Technické špecifikácie

- Model: Bloomy Lotus Acorn / Petite Acorn (BL-029)

- Objem nádržky na vodu: 139 ml (užitočný objem cca 120–130 ml)

- Odporúčaná veľkosť miestnosti: až do 45 m²

- Materiál: Matné sklo (horný kryt), ABS plast s textúrou dreva / PP (základňa a nádržka)

- Doba prevádzky: až 8 hodín (v intervalovom režime)

- Funkcie: Ultrazvuková difúzia, farebné LED podsvietenie, integrovaný časovač, automatické bezpečnostné vypnutie.

#### 2. Uvedenie difuzéra do prevádzky (Príprava a plnenie)

Pred manipuláciou sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený od elektrickej siete.

- Umiestnenie: Postavte difuzér na rovný, stabilný, pevný a vodeodolný povrch. Uistite sa, že okolo prístroja môže voľne prúdiť vzduch a že nestojí v bezprostrednej blízkosti inej elektroniky alebo materiálov citlivých na vlhkosť.

- Otvorenie: Opatrne vertikálnym smerom nahor zložte vonkajší sklenený kryt (tvar žaluda) a následne zložte aj vnútorné plastové ochranné viečko nádržky.

- Pripojenie napájania: Zapojte konektor napájacieho adaptéra do zdierky na spodnej strane základne difuzéra. Kábel pretiahnite pripraveným výrezom, aby prístroj stál pevne na podložke a nekýval sa. Sieťový adaptér zatiaľ nezapájajte do zásuvky.

- Plnenie vodou: Do nádržky nalejte čistú vodu s izbovou teplotou. Výrobca odporúča používať vodu z kohútika, prípadne filtrovanú alebo destilovanú vodu.

  - ⚠️ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nikdy neprekračujte vyznačenú maximálnu hladinu vody (rysku MAX) vo vnútri nádržky. Pokiaľ nádržku preplníte, ultrazvuková membrána nebude schopná správne vibrovať a prístroj nebude generovať žiadnu hmlu.

- Pridanie vonnej esencie: Do vody nakvapkajte 3 až 5 kvapiek kvalitného esenciálneho alebo aroma oleja. Intenzitu vône môžete upraviť počtom kvapiek podľa veľkosti miestnosti a Vašich osobných preferencií. Nikdy nekvapkajte olej do suchej nádržky bez vody.

- Uzatvorenie: Nasaďte späť vnútorné plastové viečko a potom opatrne usaďte vonkajší sklenený dizajnový kryt. Uistite sa, že obe časti správne dosadli na svoje miesto, aby voda nestriekala von.

#### 3. Ovládanie a funkcie

Zapojte sieťový adaptér do elektrickej zásuvky (230 V). Ovládanie sa vykonáva pomocou tlačidiel umiestnených na základni prístroja.

##### 🌬️ Nastavenie difúzie a časovača (Tlačidlo MIST / POWER)

Opakovaným stlačením tlačidla pre hmlu volíte požadovaný prevádzkový režim:

- 1. stlačenie: Zapnutie neustálej difúzie (Continuous). Prístroj pracuje nepretržite, kým sa nespotrebuje voda.

- 2. stlačenie: Aktivácia časovača na 2 hodiny. Po uplynutí tejto doby sa difuzér sám vypne.

- 3. stlačenie: Aktivácia časovača na 4 hodiny.

- 4. stlačenie: Aktivácia úsporného intervalového režimu na 8 hodín (prístroj strieda cykly vypúšťania hmly a pauzy, čo predlžuje dobu prevoňania).

- 5. stlačenie: Úplné vypnutie difúzie.

##### 💡 Nastavenie LED osvetlenia (Tlačidlo LIGHT)

Tento model ponúka ambientné podsvietenie (vrátane bieleho svetla), ktoré prestupuje matným sklom. Funkcia osvetlenia pracuje nezávisle od vypúšťania hmly.

- 1. stlačenie: Zapne sa režim automatického plynulého striedania všetkých dostupných farieb.

- 2. stlačenie: Zafixuje aktuálnu farbu, ktorá práve svieti.

- Ďalšie stlačenia: Umožňuje manuálne prepínať medzi jednotlivými konkrétnymi farbami a upravovať ich intenzitu.

- Dlhé stlačenie: Úplné vypnutie svetla (ideálne pre nerušený spánok v noci), pričom funkcia difúzie môže zostať ďalej v prevádzke.

#### 4. Bezpečnosť, údržba a čistenie

##### 💡 Automatické bezpečnostné vypnutie

Prístroj má v sebe integrovaný elektronický senzor hladiny vody. Akonáhle sa voda v nádržke úplne spotrebuje, difuzér sa automaticky sám okamžite vypne, aby nedošlo k prehriatiu a poškodeniu ultrazvukového disku.

- Smer vylievania vody (Extrémne dôležité): Pokiaľ v nádržke zostala voda a potrebujete ju vyliať (napr. pri čistení alebo zmene vône), vždy ju vylievajte na opačnej strane, než sa nachádza vzduchový výduch (malý ventilačný otvor vo vnútri nádržky). Pokiaľ by voda zatiekla do tejto ventilácie, dôjde k nevratnému poškodeniu vnútornej elektroniky v základni prístroja.

- Pravidelné čistenie: Pre zachovanie stopercentnej funkčnosti a čistoty vône odporúčame po každých 3 až 4 použitiach (alebo aspoň raz týždenne) nádržku vypláchnuť čistou vodou a utrieť mäkkou handričkou alebo papierovým obrúskom.

- Odstraňovanie vodného kameňa: Ultrazvukovú membránu (keramický disk na dne nádržky) čistite s maximálnou opatrnosťou. Nikdy na ňu netlačte prstami, nepoužívajte hrubé hubky ani ostré či kovové predmety. Pokiaľ sa na disku usadí vodný kameň, kvapnite naň pár kvapiek bieleho octu alebo kyseliny citrónovej rozpustenej vo vode, nechajte 5 až 10 minút pôsobiť a potom disk jemne očistite vatovou tyčinkou. Následne nádržku vypláchnite čistou vodou.

- Všeobecné varovania: Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu. Chráňte ho pred nárazmi a pádmi. Pokiaľ prístroj dlhší čas nepoužívate, nenechávajte v ňom stáť vodu a skladujte ho v suchu.