# OFICIÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ: ULTRAZVUKOVÝ DIFUZÉR ESTÉBAN – BAMBUS

## Všeobecné pokyny a varování

- Záruka: Na produkt se vztahuje záruka v souladu s platnou legislativou proti předložení pokladní stvrzenky nebo jiného dokladu o koupi.

- Náhradní díly: K tomuto produktu nejsou dostupné žádné náhradní díly.

- Manipulace a ochrana: Vyvarujte se nárazům a pádům přístroje. Přístroj nikdy neomalujte ani nezakrývejte. Určeno výhradně pro použití v interiéru.

- Únik kapalin a čištění: Dbejte na to, aby roztok z nádržky nevytekl z přístroje. Po použití musí být přístroj okamžitě vyčištěn a nesmí se v něm nacházet žádný zbytek roztoku.

- Umístění: Během provozu difuzér (zvlhčovač) nikdy nepřemisťujte. Přístroj vždy postavte na rovnou, stabilní a chráněnou plochu. Používejte pouze síťový adaptér dodávaný s tímto difuzérem. Při čištění nebo doplňování vody musí být zástrčka vždy vytažena ze zásuvky.

- Bezpečnost: Neumisťujte přístroj v dosahu dětí nebo zvířat. Kupující nesmí přístroj sám demontovat. Ventilační otvor na základně přístroje musí zůstat vždy volný a čistý, aby se zabránilo přehřátí.

- Používané esence: Přístroj je určen k použití pouze s interiérovými parfémovými koncentráty Estéban zředěnými ve vodě. Použití jiných látek může představovat riziko.

- Poškození kabelu: Flexibilní externí kabel tohoto transformátoru nelze vyměnit; v případě poškození kabelu by měl být transformátor zlikvidován. Pokud dojde k poškození kolíků zástrčky, musí být síťový adaptér vyřazen a sešrotován. Přístroj smí být provozován pouze s velmi nízkým bezpečnostním napětím, jak je vyznačeno na přístroji.

- Použití dětmi a osobami: Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, případně osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod náležitým dohledem nebo byly řádně poučeny o bezpečném používání přístroje a plně pochopily související rizika. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

### ⚠️ DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ

Mikroorganismy, které mohou být přítomny ve vodě nebo v prostředí, kde se přístroj používá či skladuje, se mohou v nádržce na vodu množit a následně být rozptylovány do ovzduší, což může vést k vážným zdravotním rizikům. Nádržku proto každé 3 dny důkladně vyčistěte.

Všechny potřebné rady a video tutoriály týkající se aroma difuzérů a vonných koncentrátů Estéban naleznete na naší domovské stránce: www.esteban.fr

Seznam (neúplný) zemí, které pro tento aroma difuzér nepotřebují adaptér: Francie, Německo, Portugalsko, Belgie, Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Rakousko, Lucembursko, Nizozemsko, Maroko, Ukrajina, Rusko, Ázerbájdžán, Angola, Gabon, Senegal, Madagaskar, Finsko, Rumunsko, Česká republika, Polsko, Pobaltské státy (Estonsko, Lotyšsko, Litva), Řecko, Chorvatsko, Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Kazachstán, Bělorusko, Jižní Korea.

UVEDENÍ DIFUZÉRU DO PROVOZU

(Grafické kroky 1–6 na straně 2)

- Vertikálně směrem nahoru sejměte vnější bambusový kryt (A).

- Opatrně sundejte vnitřní plastové víčko nádržky.

- Do nádržky nalijte čistou vodu o pokojové teplotě. Maximální kapacita je 120 ml (nepřekračujte rysku MAX).

- V závislosti na požadované intenzitě vůně přidejte do vody 10 až 15 kapek interiérového parfémového koncentrátu Estéban.

- Nasaďte zpět vnitřní víčko a poté vnější bambusový kryt (A).

- Připojte napájecí kabel k základně přístroje a zapojte adaptér do elektrické zásuvky ve zdi.

- Pozor: Rozprašovač nebude fungovat, pokud je množství vody nedostatečné, nebo pokud naopak překračuje limit 120 ml.

BEDIENUNG AM DUFTVERTEILER / OVLÁDÁNÍ NA DIFUZÉRU

🌬️ Tlačítko NEBEL (Mlha)

- 1. stisknutí: Spuštění nepřetržitého vypouštění vonné mlhy.

- 2. stisknutí: Přepnutí na intervalové rozprašování – vůně se střídavě vypouští každých 15 sekund. Kontrolka/lampa jednou blikne, čímž potvrdí změnu režimu.

- 3. stisknutí: Úplné ukončení difuze a vypnutí mlhy.

⏱️ Tlačítko TIMER (Časovač)

(Slouží pro optimální nastavení chodu při maximálním naplnění nádržky):

- 1. stisknutí: Aktivace automatického vypnutí po 1 hodině.

- 2. stisknutí: Aktivace automatického vypnutí po 2 hodách.

- 3. stisknutí: Aktivace automatického vypnutí po 3 hodinách.

- 4. stisknutí: Návrat do režimu standardní nepřetržité difuze.

💡 Tlačítko LICHT (Světlo)

Tato funkce pracuje zcela nezávisle na rozprašování mlhy.

- 1. stisknutí: Rozsvícení jasného náladového osvětlení.

- 2. stisknutí: Přepnutí na tlumené/decentní náladové osvětlení.

- 3. stisknutí: Efekt světla svíčky (mihotání světla).

- 4. stisknutí: Úplné zhasnutí světla.

- Tip: Dlouhé stisknutí jakéhokoliv tlačítka po dobu několika sekund okamžitě zastaví všechny právě spuštěné funkce.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkový ovladač umožňuje pohodlně ovládat cykly přístroje na dálku:

- Tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí): Zapne difuzér v režimu nepřetržitého mlžení a spustí jasné náladové osvětlení. Druhým stisknutím přístroj vypnete.

- Tlačítko osvětlení: Zapíná nebo vypíná osvětlení, přičemž funguje zcela nezávisle na funkcích provonění.

- Tlačítko nepřetržitého mlžení: Přepne difuzér do režimu stálého rozprašování.

- Tlačítko časovače (TIMER): Nastavení doby provozu na 1 hodinu, 2 hodiny nebo 3 hodiny (při maximálním naplnění).

- Tlačítko světelného prostředí: Výběr intenzity osvětlení – intenzivní, jemné nebo efekt plápolající svíčky (mihotání). Funguje nezávisle na provonění.

- Tlačítko intervalu 15s: Spustí difuzi s přerušováním každých 15 sekund (kontrolka jednou blikne pro potvrzení změny režimu).

PO POUŽITÍ / BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ

- Umístěte difuzér na rovnou a stabilní plochu, bezpečně daleko od okraje.

- Doporučená voda: Minerální voda / voda z kohoutku / o pokojové teplotě / s nízkým obsahem vápníku.

- Do nádržky nikdy nelijte horkou vodu, mohlo by dojít k poškození citlivých vnitřních částí.

- Pokud přístroj nepoužíváte, nikdy nenechávejte vodu stát v nádržce. Oblast kolem zvlhčovače by neměla zůstávat mokrá ani vlhká.

- ⚠️ Nikdy nekapejte vonné koncentráty do ještě suché nádržky bez vody, jinak hrozí vážné poškození přístroje. Nadměrné množství koncentrátu může narušit tvorbu mlhy nebo přístroj poškodit.

- Po každém použití a před delším uskladněním přístroj krok za krokem důkladně vyčistěte, abyste zamezili vzniku nečistot a nepříjemných pachů:

  - Čištění nádržky a horní části: Nádržku na vodu a vnitřní součásti omyjte vodou. Použijte k tomu savý kuchyňský papír a jemný čisticí prostředek (např. klasické mýdlo, prostředek na nádobí). Nikdy nepoužívejte agresivní spreje, rozpouštědla nebo čisticí prostředky, které by mohly přístroj poškrábat či poleptat. Přístroj následně osušte suchým hadříkem.

  - Čištění vnějšího povrchu: K očištění vnějších částí nádržky použijte v případě potřeby pouze měkký, jemně navlhčený hadřík.

  - Čištění keramického disku: K očištění keramického disku použijte dodaný čisticí kartáček nebo vatovou tyčinku (pouze s čistou vodou) – na disk nikdy netlačte příliš silně.

### Technické parametry:

- Vstup adaptéru: 100–240 V ~ 50/60 Hz

- Výstup adaptéru: 24 V ⎓ 0.5 A

- Výkon: 10 W

REPARATUR / ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ

Při výskytu funkčních poruch zkontrolujte prosím následující body:

| Závada / Příznak | Možná příčina | Řešení |
| --- | --- | --- |
| Při zapnutí přístroje nevychází žádná mlha | Přístroj není připojen k síti. | Ujistěte se, že je elektrický adaptér správně připojen k přístroji a zástrčka je pevně zasunuta do zásuvky. |
|  | Nedostatečná hladina vody. | Naplňte nádržku na vodu. |
|  | Hladina vody překračuje limit 120 ml. | Odlijte přebytečnou vodu z nádržky. |
|  | Výstup na konci dílu B je ucpaný. | Zkontrolujte otvor a ujistěte se, že nic nebrání volnému výstupu mlhy. |
|  | Vývod nad keramickým diskem je zablokován kapkou vody. | Použijte vatovou tyčinku, zasuňte ji opatrně do vývodu a nahromaděnou kapku vody odstraňte. |
| Během provozu se mlha náhle zastaví | Nedostatečná hladina vody nebo se na konci dílu B nahromadily kapky vody. | Naplňte nádržku na vodu. Pokud jsou na konci dílu B kapky, přístroj vypněte, sejměte díl B a kapky otřete. |
| Množství vycházející mlhy je slabé / nedostatečné | Keramický disk je znečištěný nebo ucpaný kapkou vody. | Vyčistěte keramický disk přesně podle pokynů uvedených v rubrice „BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ“. |
|  | V nádržce je nadměrné množství vonného koncentrátu Estéban. | Vyprázdněte nádržku a celý přístroj kompletně vyčistěte. |
|  | Nahromadění vodních kapek na konci dílu B. | Vypněte přístroj, sejměte díl B a nahromaděné kapky vody otřete. |
| Světlo se vůbec nerozsvítí | Došlo k poruše vnitřního modulu difuzéru. | V rámci zákonné lhůty odneste přístroj zpět svému prodejci k vyřízení reklamace v zákaznickém servisu. |
| Dálkový ovladač nefunguje | Baterie v ovladači je vybitá, nebo ovladač není správně namířen na přístroj. | Vyměňte baterii za novou typu CR 2025. Při ovládání namiřte ovladač přímo směrem k difuzéru. |

Pokud problémy i po kontrole těchto bodů přetrvávají, obraťte se prosím na svého prodejce. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou nebo nevhodnou manipulací s přístrojem.