### Kompletný návod na použitie: Estéban Noir & Lumiere

#### 1. Príprava a umiestnenie zariadenia

- Umiestnite difuzér na rovný, stabilný, pevný a vodeodolný povrch. Dbajte na to, aby bol umiestnený mimo dosahu priameho tepla (radiátory, krb) a mimo prievanu.

- Opatrne vertikálnym smerom nahor zložte vonkajší ozdobný kovový kryt.

- Následne zložte aj vnútorné plastové viečko, ktoré chráni nádržku na vodu.

- Zapojte konektor napájacieho kábla (jack) do zdierky na spodnej alebo zadnej strane základne prístroja. Sieťový adaptér zatiaľ nezapájajte do elektrickej zásuvky.

#### 2. Plnenie vodou a interiérovým parfumom

- Do nádržky nalejte čistú vodu s izbovou teplotou (môže byť kohútiková alebo destilovaná).

- Dôležité upozornenie: Nikdy neprekračujte rysku maximálneho naplnenia, ktorá predstavuje objem 100 ml. Ak je v nádržke príliš veľa vody, ultrazvuková membrána nedokáže správne kmitať a prístroj nebude vytvárať žiadnu hmlu.

- Do vody pridajte vonný koncentrát alebo esenciálny olej (výrobca výslovne odporúča interiérové parfumy a vonné koncentráty značky Estéban, ktoré sú prispôsobené pre tieto mechanizmy). Standardne sa dávkuje 3 až 5 kvapiek podľa požadovanej intenzity prevoňania.

- Po naplnení nasaďte späť plastové ochranné viečko a následne opatrne nasaďte dekoračný kovový kryt.

#### 3. Zapnutie a komplexné ovládanie (Dálkový ovládač a základňa)

- Zapojte sieťový adaptér do elektrickej zásuvky (230V).

- Prístroj môžete ovládať buď tlačidlami na samotnej základni, alebo pre maximálne pohodlie pomocou priloženého dálkového ovládača.

##### 🌬️ Režimy difúzie (Vypúšťanie hmly)

- Nepretržitý prevádzkový režim (Continuous): Difuzér produkuje jemnú štúdenú hmlu nepretržite bez prestávky. Pri plnej kapacite nádržky (100 ml) vydrží zariadenie v tomto režime v prevádzke približne 3 hodiny.

- Intervalový / cyklický prevádzkový režim (Alternate): Prístroj pracuje v cykloch – 15 sekúnd vypúšťa hmlu a následne na 15 sekúnd difúziu preruší. Tento režim je šetrnejší k spotrebe vody a vône a predlžuje celkovú dobu prevádzky až na 6 hodín.

##### 💡 Režimy osvetlenia a svetelné efekty

Tento model je navrhnutý tak, aby svetlo prechádzajúce cez vyrezávaný kovový kryt vytváralo jedinečnú atmosféru. Ponúka 3 svetelné režimy:

- Intenzívne stále svetlo: Maximálny svetelný výkon, pri ktorom naplno vyniknú geometrické detaily Art Deco krytu.

- Uklidňujúce ztlmené svetlo: Nižšia intenzita jasu, ideálna pre relaxáciu, odpočinok alebo večerné použitie.

- Efekt sviečky (Oscilujúce svetlo): Svetlo jemne mení svoju intenzitu a mihotá sa, čím verne napodobňuje plameň klasickej voskovej sviečky.

- Poznámka: Svetelné efekty je možné zapnúť a používať úplne nezávisle, aj keď je funkcia difúzie hmly vypnutá (zariadenie tak slúži ako dizajnová lampa).

#### 4. Automatické bezpečnostné vypnutie

- Difuzér je vybavený integrovaným elektronickým senzorom hladiny vody.

- V momente, keď hladina vody v nádržke klesne pod kritickú úroveň (voda sa spotrebuje), prístroj z bezpečnostných dôvodov automaticky okamžite ukončí prevádzku ultrazvukovej membrány, aby nedošlo k jej prehriatiu a trvalému poškodeniu.

#### 5. Údržba, čistenie a starostlivosť

- Pravidelné čistenie: Pre zachovanie stopercentnej funkčnosti a čistoty vône odporúčame po každom použití (alebo aspoň raz týždenne) vyliať zvyšky vody a nádržku vypláchnuť.

- Smer vylievania vody: Pri vylievaní vody z nádržky vždy dbajte na to, aby ste vodu vylievali na opačnej strane, než sa nachádza malý otvor pre výdech vzduchu (ventilácia). Ak by voda zatiekla do tohto otvoru, hrozí nevratné poškodenie vnútornej elektroniky.

- Starostlivosť o ultrazvukový disk: Keramický disk umiestnený na dne nádržky je srdcom prístroja. Nikdy naň netlačte prstami, nepoužívajte hrubé handričky ani ostré či kovové predmety. Ak sa na disku usadí vodný kameň, naneste naň pár kvapiek bieleho octu alebo kyseliny citrónovej, nechajte pôsobiť 10 minút a potom ho jemne očistite vatovou tyčinkou. Následne nádržku vypláchnite čistou vodou.