## OFICIÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ: ULTRAZVUKOVÝ DIFUZÉR ESTÉBAN SO RETRO

### 1. Všeobecné pokyny a varování

- Záruka: Na produkt se vztahuje záruka v souladu s platnou legislativou proti předložení pokladní stvrzenky nebo jiného dokladu o koupi.

- Náhradní díly: K tomuto produktu nejsou dostupné žádné náhradní díly.

- Manipulace a ochrana: Vyvarujte se nárazům a pádům přístroje. Přístroj nikdy neomalujte ani nezakrývejte.

- Únik kapalin a čištění: Dbejte na to, aby roztok z nádržky nevytekl z přístroje. Po použití musí být přístroj okamžitě vyčištěn a nesmí se v něm nacházet žádný zbytek roztoku.

- Umístění: Během provozu difuzér (zvlhčovač) nikdy nepřemisťujte. Přístroj vždy postavte na rovnou, stabilní a chráněnou plochu. Používejte pouze adaptér dodávaný s tímto difuzérem. Při čištění nebo doplňování vody musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.

- Bezpečnost: Neumisťujte přístroj v dosahu dětí nebo zvířat. Kupující nesmí přístroj sám demontovat. Ventilační otvor na základně přístroje musí zůstat vždy volný, aby se zabránilo přehřátí.

- Používané esence: Přístroj je určen k použití pouze s interiérovými parfémovými koncentráty Estéban zředěnými ve vodě. Použití jiných látek může představovat riziko.

- Poškození napájení: Flexibilní externí kabel tohoto transformátoru nelze vyměnit; při poškození kabelu by měl být transformátor zlikvidován. Při poškození kolíků zástrčky je nutné síťový adaptér vyřadit a sešrotovat. Přístroj smí být provozován pouze s velmi nízkým bezpečnostním napětím, jak je vyznačeno na přístroji.

- Použití dětmi a osobami: Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, případně osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod náležitým dohledem nebo byly řádně poučeny o bezpečném používání přístroje a plně pochopily související rizika. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

#### ⚠️ DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ

Mikroorganismy, které mohou být přítomny ve vodě nebo v prostředí, kde se přístroj používá či skladuje, se mohou v nádržce na vodu množit a následně být rozptylovány do ovzduší, což může vést k vážným zdravotním rizikům. Nádržku proto každé 3 dny důkladně vyčistěte.

### 2. Celkový vzhled a součásti přístroje

- A: Horní část, skleněný válec

  - 1: Výstup mlhy / páry

- B: Víčko nádržky

- C: Spodní část, nádržka na vodu

  - 2: Tlačítko ON/OFF (Hlavní vypínač)

  - 3: Tlačítko LIGHT (Osvětlení)

  - 4: Směr vylévání vody z nádržky

  - 5: Maximální hladina vody (ryska MAX)

  - 6: Výstup vzduchu (Zde nesmí zatéct voda!)

  - 7: Keramický disk

  - 8: Zdířka pro připojení elektrického kabelu

- D: Elektrický napájecí kabel

#### Technické parametry:

- Vstup adaptéru: 100–240 V ~ 50/60 Hz

- Výstup adaptéru: 24 V ⎓ 0,5 A

- Výkon: 12 W

### 3. Uvedení difuzéru do provozu (Kroky 1–6)

- Sejměte horní skleněný kryt (A).

- Sundejte vnitřní víčko nádržky (B).

- Do nádržky (C) nalijte čistou vodu do maximálního množství 150 ml (nepřekračujte rysku MAX).

- Přidejte vůni: V závislosti na požadované intenzitě nakapejte do vody 10 kapek interiérového parfémového koncentrátu Estéban.

- Nasaďte zpět vnitřní víčko (B) a následně horní skleněný válec (A).

- Připojte napájecí kabel k základně přístroje a zapojte adaptér do zásuvky.

- Upozornění: Rozprašovač nebude fungovat, pokud je množství vody nedostatečné, nebo pokud naopak překračuje limit 150 ml.

### 4. Ovládání a funkce

#### 🌬️ Tlačítko ON/OFF (Difuze)

- 1. stisknutí: Spuštění nepřetržitého rozprašování / provonění.

- 2. stisknutí: Přepnutí na přerušovaný režim – difuze probíhá střídavě v cyklech každých 30 sekund.

- 3. stisknutí: Kompletní vypnutí rozprašování.

#### 💡 Tlačítko LIGHT (Osvětlení)

Funguje zcela nezávisle na funkcích tlačítka ON/OFF.

- 1. stisknutí: Rozsvícení jasného náladového osvětlení.

- 2. stisknutí: Efekt svíčky (jemné mihotání světla).

- 3. stisknutí: Úplné zhasnutí osvětlení.

### 5. Bezpečnostní opatření při používání

- Postavte difuzér na rovnou a stabilní plochu, bezpečně daleko od okraje.

- Doporučená voda: Minerální voda / voda z kohoutku / o pokojové teplotě / s nízkým obsahem vápníku.

- Do nádržky nikdy nelijte horkou vodu (hrozí poškození citlivých součástí).

- Pokud přístroj nepoužíváte, nikdy nenechávejte vodu stát v nádržce. Oblast kolem přístroje nesmí zůstávat mokrá ani vlhká.

- ⚠️ Nikdy nekapejte vonné koncentráty do ještě suché nádržky bez vody, jinak může dojít k poškození přístroje. Nadměrné množství koncentrátu může narušit tvorbu mlhy nebo přístroj poškodit.

- Po každém použití a před delším uskladněním přístroj krok za krokem důkladně vyčistěte, abyste předešli nečistotám a zápachu:

  - Čištění nádržky a horní části: Nádržku na vodu a vnitřní součásti omyjte vodou. Použijte k tomu savý kuchyňský papír a jemný čisticí prostředek (např. mýdlo, prostředek na nádobí). Nepoužívejte spreje, rozpouštědla ani abrazivní písky, které by mohly přístroj poškrábat. Přístroj osušte hadříkem.

  - Čištění vnějšku: Vnější povrch otřete v případě potřeby jemně navlhčeným měkkým hadříkem.

  - Čištění keramického disku: K očištění disku použijte vatovou tyčinku navlhčenou pouze v čisté vodě – na disk netlačte příliš silně.

### 6. Řešení případných problémů

Při výskytu funkčních poruch zkontrolujte následující body:

| Závada / Příznak | Možná příčina | Řešení |
| --- | --- | --- |
| Při zapnutí přístroje nevychází žádná mlha | Přístroj není připojen k síti. | Ujistěte se, že je elektrický adaptér správně připojen k přístroji a zástrčka je pevně zasunuta do zásuvky. |
|  | Nedostatečná hladina vody. | Naplňte nádržku na vodu. |
|  | Hladina vody překračuje limit 150 ml. | Odlijte přebytečné množství vody z nádržky. |
|  | Výstupní otvor na dílu B je ucpaný. | Zkontrolujte otvor a ujistěte se, že nic nebrání volnému výstupu mlhy. |
| Během provozu se mlha náhle zastaví | Nedostatečná hladina vody. | Naplňte nádržku na vodu. |
|  | Nahromadění vodních kapek na konci dílu B. | Vypněte přístroj, sejměte díly A a B a nahromaděné kapky vody otřete. |
| Množství vycházející mlhy je slabé | Keramický disk je znečištěný. | Vyčistěte disk vatovou tyčinkou podle pokynů v rubrice „Bezpečnostní opatření při používání“. |
|  | V nádržce je nadměrné množství vonného koncentrátu Estéban. | Vyprázdněte nádržku a celý přístroj kompletně vyčistěte. |
|  | Nahromadění vodních kapek na konci dílu B. | Vypněte přístroj, sejměte díly A a B a nahromaděné kapky vody otřete. |
| Světlo se vůbec nerozsvítí | Porucha vnitřního modulu difuzéru. | V rámci zákonné lhůty odneste přístroj zpět svému prodejci k vyřízení reklamace. |

Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na svého prodejce. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou manipulací.