## OFICIÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE: ULTRAZVUKOVÝ DIFUZÉR ESTÉBAN EASY LIVING

### 1. Všeobecné pokyny a varovania

- Záruka: Na produkt sa vzťahuje záruka v súlade s platnou legislatívou proti predloženiu pokladničného bloku alebo iného dokladu o kúpe.

- Náhradné diely: K tomuto produktu nie sú dostupné žiadne náhradné diely.

- Manipulácia a ochrana: Vyvarujte sa nárazom a pádom prístroja. Prístroj nikdy neprefarbujte ani nezakrývejte.

- Únik kvapalín a čistenie: Dbajte na to, aby roztok z nádržky nevytiekol z prístroja. Po použití musí byť prístroj okamžite vyčistený a nesmie sa v ňom nachádzať žiadny zvyšok roztoku.

- Umiestnenie: Počas prevádzky difuzér (zvlhčovač) nikdy nepremiestňujte. Prístroj vždy postavte na rovnú, stabilnú a chránenú plochu. Používajte iba adaptér dodávaný s týmto difuzérom. Pri čistení alebo doplňovaní vody musí byť zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.

- Bezpečnosť: Neumiestňujte prístroj v dosahu dětí alebo zvierat. Kupujúci nesmie prístroj sám demontovať. Ventilačný otvor na základni prístroja musí zostať vždy voľný, aby sa zabránilo prehriatiu.

- Používané esencie: Prístroj je určený na použitie iba s interiérovými parfumovými koncentrátmi Estéban zriedenými vo vode. Použitie iných látok môže predstavovať riziko.

- Poškodenie napájania: Flexibilný externý kábel tohto transformátora nie je možné vymeniť; pri poškodení kábla by mal byť transformátor zlikvidovaný. Pri poškodení kolíkov zástrčky je nutné sieťový adaptér vyradiť a zošrotovať. Prístroj sa smie prevádzkovať iba s veľmi nízkym bezpečnostným napätím, ako je vyznačené na prístroji.

- Použitie deťmi a osobami: Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod náležitým dohľadom alebo boli riadne poučené o bezpečnom používaní prístroja a plne pochopili súvisiace riziká. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

#### ⚠️ DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ UPOZORNENIE

Mikroorganizmy, ktoré môžu byť prítomné vo vode alebo v prostredí, kde sa prístroj používa či skladuje, sa môžu v nádržke na vodu množiť a následne byť rozptyľované do ovzdušia, čo môže viesť k vážnym zdravotným rizikám. Nádržku preto každé 3 dni dôkladne vyčistite.

### 2. Celkový vzhľad a súčasti prístroja

- A: Horná časť, sklenený valec

  - 1: Výstup hmly / pary

- B: Viečko nádržky

- C: Spodná časť, nádržka na vodu

  - 2: Tlačidlo ON/OFF (Hlavný vypínač)

  - 3: Tlačidlo LIGHT (Osvetlenie)

  - 4: Smer vylievania vody z nádržky

  - 5: Maximálna hladina vody (ryska MAX)

  - 6: Výstup vzduchu (Sem nesmie zatiecť voda!)

  - 7: Keramický disk

  - 8: Zdierka pre pripojenie elektrického kábla

- D: Elektrický napájací kábel

#### Technické parametre:

- Vstup adaptéra: 100–240 V ~ 50/60 Hz

- Výstup adaptéra: 24 V ⎓ 0,5 A

- Výkon: 12 W

### 3. Uvedenie difuzéra do prevádzky (Kroky 1–6)

- Zložte horný sklenený kryt (A).

- Zložte vnútorné viečko nádržky (B).

- Do nádržky (C) nalejte čistú vodu do maximálneho množstva 150 ml (neprekračujte rysku MAX).

- Pridajte vôňu: V závislosti od požadovanej intenzity nakvapkajte do vody 10 kvapiek interiérového parfumového koncentrátu Estéban.

- Nasaďte späť vnútorné viečko (B) a následne horný sklenený valec (A).

- Pripojte napájací kábel k základni prístroja a zapojte adaptér do zásuvky.

- Upozornenie: Rozprašovač nebude fungovať, pokiaľ je množstvo vody nedostatočné, alebo pokiaľ naopak prekračuje limit 150 ml.

### 4. Ovládanie a funkcie

#### 🌬️ Tlačidlo ON/OFF (Difúzia)

- 1. stlačenie: Spustenie nepretržitého rozprašovania / prevoňania.

- 2. stlačenie: Prepnutie na prerušovaný režim – difúzia prebieha striedavo v cykloch každých 30 sekúnd.

- 3. stlačenie: Kompletné vypnutie rozprašovania.

#### 💡 Tlačidlo LIGHT (Osvetlenie)

Funguje úplne nezávisle od funkcií tlačidla ON/OFF.

- 1. stlačenie: Rozsvietenie jasného náladového osvetlenia.

- 2. stlačenie: Efekt sviečky (jemné mihotanie svetla).

- 3. stlačenie: Úplné zhasnutie osvetlenia.

### 5. Bezpečnostné opatrenia pri používaní

- Postavte difuzér na rovnú a stabilnú plochu, bezpečne ďaleko od okraja.

- Odporúčaná voda: Minerálna voda / voda z kohútika / s izbovou teplotou / s nízkym obsahom vápnika.

- Do nádržky nikdy nelejte horúcu vodu (hrozí poškodenie citlivých súčastí).

- Pokiaľ prístroj nepoužívate, nikdy nenechávajte vodu stáť v nádržke. Oblasť okolo prístroja nesmie zostávať mokrá ani vlhká.

- ⚠️ Nikdy nekapejte vonné koncentráty do ešte suchej nádržky bez vody, inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja. Nadmerné množstvo koncentrátu môže narušiť tvorbu hmly alebo prístroj poškodiť.

- Po každom použití a pred dlhším uskladnením prístroj krok za krokom dôkladne vyčistite, aby ste predišli nečistotám a zápachu:

  - Čistenie nádržky a hornej časti: Nádržku na vodu a vnútorné súčasti umyte vodou. Použite na to savý kuchynský papier a jemný čistiaci prostriedok (napr. mýdlo, prostriedok na riad). Nepoužívajte spreje, rozpúšťadlá ani abrazívne piesky, ktoré by mohli prístroj poškriabať. Prístroj osušte handričkou.

  - Čistenie zvonku: Vonkajší povrch utrite v prípade potreby jemne navlhčenou mäkkou handričkou.

  - Čistenie keramického disku: Na očistenie disku použite vatovú tyčinku navlhčenú iba v čistej vode – na disk netlačte príliš silno.

### 6. Riešenie prípadných problémov

Pri výskyte funkčných porúch skontrolujte nasledujúce body:

| Závada / Príznak | Možná príčina | Riešenie |
| --- | --- | --- |
| Pri zapnutí prístroja nevychádza žiadna hmla | Prístroj nie je pripojený k sieti. | Uistite sa, že je elektrický adaptér správne pripojený k prístroju a zástrčka je pevne zasunutá do zásuvky. |
|  | Nedostatočná hladina vody. | Naplňte nádržku na vodu. |
|  | Hladina vody prekračuje limit 150 ml. | Odlejte prebytočné množstvo vody z nádržky. |
|  | Výstupný otvor na diele B je upchatý. | Skontrolujte otvor a uistite sa, že nič nebráni voľnému výstupu hmly. |
| Počas prevádzky sa hmla náhle zastaví | Nedostatočná hladina vody. | Naplňte nádržku na vodu. |
|  | Nahromadenie vodných kvapiek na konci dielu B. | Vypnite prístroj, zložte diely A a B a nahromadené kvapky vody utrite. |
| Množstvo vychádzajúcej hmly je slabé | Keramický disk je znečistený. | Vyčistěte disk vatovou tyčinkou podľa pokynov v rubrike „Bezpečnostné opatrenia pri používaní“. |
|  | V nádržke je nadmerné množstvo vonného koncentrátu Estéban. | Vyprázdnite nádržku a celý prístroj kompletne vyčistite. |
|  | Nahromadenie vodných kvapiek na konci dielu B. | Vypněte prístroj, zložte diely A a B a nahromadené kvapky vody utrite. |
| Svetlo sa vôbec nerozsvieti | Porucha vnútorného modulu difuzéra. | V rámci zákonnej lehoty odneste prístroj späť svojmu predajcovi na vyriešenie reklamácie. |

Pokiaľ problémy pretrvávajú, obráťte sa na svojho predajcu. Výrobca neodpovedá za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou.